# Настройки алгоритма инспекции (Analysis Settings)

Параметры хранятся отдельно для каждого `product_type`, применяются при каждой инспекции (/inspect, /inspect-shm, /inspect-shm-visuals), если в запросе не передан свой threshold.

Базовый URL API (по умолчанию): http://127.0.0.1:8000

# Эндпоинты

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /analysis-settings/defaults | Значения по умолчанию (без overrides) |
| GET | /analysis-settings/{product_type} | Эффективные настройки + список переопределённых полей |
| PUT | /analysis-settings/{product_type} | Частичное обновление (можно передать только нужные поля) |
| DELETE | /analysis-settings/{product_type} | Сброс overrides для продукта |

После PUT / DELETE настройки сохраняются в файл:

backend/app/data/analysis_settings.json

# Формат ответа

{
  "product_type": "your-product",
  "settings": { "...": "эффективные значения (defaults + overrides)" },
  "defaults": { "...": "заводские значения" },
  "overrides": { "...": "только изменённые поля" },
  "detector_id": "..."
}

Поле detector_id добавляется middleware приложения ко всем JSON-ответам.

# Пример: полный запрос со всеми параметрами

PUT принимает любое подмножество полей. Ниже — тело со всеми доступными ключами и дефолтными значениями:

curl -s -X PUT "http://127.0.0.1:8000/analysis-settings/your-product" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "default_threshold": 0.25,
    "use_patchcore": true,
    "min_defect_area": 6,
    "min_scratch_aspect": 3.0,
    "min_diff_signal": 12.0,
    "diff_percentile": 98.0,
    "scratch_score_floor": 0.35,
    "scratch_aspect_floor": 4.5,
    "edge_suppress_factor": 0.2,
    "text_min_contrast": 55,
    "text_structure_threshold": 30,
    "contrast_loss_boost": 2.0,
    "contrast_loss_ref_grad": 40.0,
    "contrast_loss_cur_grad": 15.0,
    "enable_clahe": true,
    "clahe_clip_limit": 1.2,
    "fp_recheck_enabled": true,
    "fp_trigger_diff_q90": 22.0
  }'

## Другие примеры

Получить дефолты:

curl -s "http://127.0.0.1:8000/analysis-settings/defaults"

Получить настройки продукта:

curl -s "http://127.0.0.1:8000/analysis-settings/your-product"

Сбросить overrides:

curl -s -X DELETE "http://127.0.0.1:8000/analysis-settings/your-product"

Частичное обновление (остальные поля не меняются):

curl -s -X PUT "http://127.0.0.1:8000/analysis-settings/your-product" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"default_threshold": 0.3, "fp_recheck_enabled": false}'

# Справочник параметров

## Порог и итоговый статус

| Поле | Тип | Диапазон | По умолчанию | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| default_threshold | float | (0, 1] | 0.25 | Порог ГОДЕН / БРАК для основной ROI и подзон (если у подзоны нет своего threshold). Сравнивается с anomaly_score (0…1). Выше → меньше ложных браков, ниже → чувствительнее. |

Переопределение на один кадр: поле threshold в POST /inspect-shm или form-field в POST /inspect.

## Детекция дефектов (diff map и маска)

| Поле | Тип | Диапазон | По умолчанию | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min_diff_signal | float | ≥ 0 | 12.0 | Минимальный пик яркости на diff map. Если максимум слабее — считается «нет сигнала», score 0. Выше → игнор слабых отличий. |
| diff_percentile | float | [50, 100] | 98.0 | Перцентиль для бинаризации diff map (ограничен кодом диапазоном 10…35 в абсолютных уровнях gray). Выше → меньше пикселей попадает в маску. |
| min_defect_area | int | ≥ 1 | 6 | Минимальная площадь связной компоненты (пиксели), чтобы попасть в маску дефекта. Выше → отсекается мелкий шум. |
| min_scratch_aspect | float | ≥ 1 | 3.0 | Соотношение сторон компоненты: тонкие царапины с площадью > 3 сохраняются при aspect больше этого порога. Выше → только более вытянутые линии. |
| scratch_aspect_floor | float | ≥ 1 | 4.5 | Если max aspect маски выше порога — эвристический score не ниже scratch_score_floor. |
| scratch_score_floor | float | [0, 1] | 0.35 | Нижняя граница score при длинных тонких дефектах. Выше → царапины чаще дают БРАК. |
| use_patchcore | bool | — | true | Включить модель PatchCore (если движок загружен). Score = max(model, heuristic). false → только эвристика по diff map. |

## Предобработка diff map (`_compute_advanced_difference`)

| Поле | Тип | Диапазон | По умолчанию | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| enable_clahe | bool | — | true | Локальное выравнивание контраста (CLAHE) для ref/current gray, если std кадра > 5. false → меньше усиления текстуры на гладких поверхностях. |
| clahe_clip_limit | float | > 0 | 1.2 | Лимит контраста CLAHE. Выше → сильнее подчёркиваются локальные различия (риск шума). |
| edge_suppress_factor | float | [0, 1] | 0.2 | Множитель diff у статических границ эталона (Canny по ref). Ниже → сильнее глушится реакция на кромки/рамку. |
| text_structure_threshold | int | [0, 255] | 30 | Порог Sobel на эталоне: зона «похожа на текст/структуру». |
| text_min_contrast | int | [0, 255] | 55 | В текстовых зонах оставлять только пиксели diff не ниже порога; слабый отклик обнуляется. Выше → меньше ложных срабатываний на тексте. |
| contrast_loss_ref_grad | float | ≥ 0 | 40.0 | Порог градиента на эталоне для зоны «пропал контраст/текст». |
| contrast_loss_cur_grad | float | ≥ 0 | 15.0 | Порог градиента на текущем кадре в той же зоне (ниже ref → подозрение на стирание/выцветание). |
| contrast_loss_boost | float | ≥ 1 | 2.0 | Усиление diff в зонах contrast loss. Выше → сильнее ловятся стёртые надписи. |

## FP-зоны (false positive / подавление ложных срабатываний)

| Поле | Тип | Диапазон | По умолчанию | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fp_recheck_enabled | bool | — | true | Пересчёт score с подавлением активированных FP-зон. false → зоны FP не влияют на маску и score. |
| fp_trigger_diff_q90 | float | ≥ 0 | 22.0 | 90-й перцентиль diff внутри FP-зоны: при превышении зона считается «активной» (вместе с пересечением маски). Выше → реже срабатывает пересчёт. |

FP-зоны задаются отдельно: POST /fp-zones, не через analysis-settings.

# Ошибки валидации

При недопустимых значениях PUT вернёт 400 с текстом, например:

default_threshold must be in (0, 1]

diff_percentile must be in [50, 100]

At least one setting must be provided — если тело {} или все поля null

# Связь с `algorithm_params` в других запросах

В схемах ShmFrameRequest / RoiPolygonRequest есть поле algorithm_params, но текущий backend analisSurface его не читает. Настройки алгоритма для инспекции задаются только через `/analysis-settings/{product_type}` (или дефолты).

Orchestrator может прокидывать плоские ключи в HTTP-тело; чтобы они работали у вас, их нужно либо маппить в update_analysis_settings, либо обрабатывать в inspect_frame — сейчас этого нет.

# Swagger

Интерактивная схема: http://127.0.0.1:8000/docs → раздел analysis-settings.