Как начать работу

Запустите приложение.

Дождитесь подключения всего приложения. Статус подключения отображается в правом верхнем углу.

После того как статус станет "Подключено" и перед началом инспекции нужно выполнить следующие настройки:

- Настроить яркость света в правом меню настроек выставив и сохранив нужное значение. Так же яркость можно настроить одтельно для каждой камеры нажав на нужную в основном меню

Так же яркость можно настроить одтельно для каждой камеры нажав на нужную в основном меню

Настройка яркости будет происходит для боковых всбышек относительно камеры кроме той что снимает дно ведра, у него настраивается кольцевая вспышка.

После выбора камеры у которой вы хотите настроить свет, саму настройку также можно будет сделать в правом меню настроек при этом в этом меню будет написано выспышки какой камеры настраиваются.

Для выхода из настройки выпышек конкретной камеры повторно нажмите на камеру которую вы выбрали.

- Настроить камеры. Это можно сделать нажав на кнопку "Камеры" в правой понели настроек.

После нажатия на кнопку появится окно настройки камеры. Выполните нужные настройки и сохрание результат. Затем закройе окно нажав на кнопку "Закрыть" или на крестик в правом верхнем углу.

1) Выбор области применения

Все камеры — применить параметры сразу ко всем подключенным камерам.

Одна камера + Камера N — применить только к выбранной камере.

Рекомендация: сначала настраивать одну камеру, проверить стабильность, потом копировать на все.

2) Основные параметры изображения

Экспозиция, мкс

Что делает: время накопления света матрицей.

Больше значение → кадр светлее, но выше риск смаза/пересвета.

Меньше значение → кадр темнее, но резче движение и меньше пересветов.

Когда трогать:

темный кадр, дефекты «пропадают» → немного увеличить;

яркие блики, «выгоревшие» зоны → уменьшить.

Усиление, дБ

Что делает: цифровое/аналоговое усиление сигнала камеры.

Больше → ярче, но растет шум.

Меньше → чище картинка, но темнее.

Когда трогать:

использовать в последнюю очередь, после экспозиции;

если уже нельзя увеличить экспозицию (смаз/цикл), а темно → слегка поднять gain.

Gamma

Что делает: перераспределяет яркость в средних тонах.

Выше → средние тона светлее, детали в тенях лучше видны.

Ниже → контрастнее «жесткая» картинка, но часть полутонов теряется.

Когда трогать:

поверхность «плоская», плохо видны слабые границы → чуть повысить;

слишком «молочная» картинка, мало контраста → чуть снизить.

Уровень чёрного

Что делает: смещение черной точки (базового уровня сигнала).

Выше → тени поднимаются, черный становится серее.

Ниже → тени темнее, выше общий контраст, но риск провала деталей в темном.

Когда трогать:

фон серый, нет глубокого черного → снизить;

слишком темные провалы, теряются детали в тенях → слегка повысить.

3) Параметры захвата

Режим триггера

Что делает: источник запуска кадра (например, line0).

Для конвейера/датчика обычно используется аппаратный триггер (line0).

Если триггер не тот, кадры могут не приходить или идти не в нужный момент.

Таймаут кадра, мс

Что делает: сколько ждать кадр до ошибки/пропуска.

Больше → меньше ложных таймаутов, но дольше ожидание при реальном сбое.

Меньше → быстрее обнаружение проблем, но выше риск ложных таймаутов.

Когда трогать:

редкие «пропуски кадра» при нормальной линии → увеличить;

нужно быстрее ловить отвал потока → уменьшить.

4) Индикаторы состояния (внизу окна)

Загруженная камера — индекс/ID активной камеры.

Активный триггер — текущий выбранный источник триггера.

Поток — идет ли видеопоток (есть/нет).

MVS доступен — доступность SDK/драйвера камеры.

Если Поток: нет, сначала проверить: триггер, подключение камеры, доступность MVS, и только потом параметры изображения.

5) Практический порядок настройки (рекомендуется)

Выбрать одну камеру.

Проверить триггер и поток.

Настроить экспозицию (без пересвета).

Подправить gain минимально необходимым.

Довести gamma и уровень черного под читаемость дефектов.

Проверить стабильность 50–100 кадров.

Сохранить и применить на остальные камеры.

Результат предыдущих настроек можно посмотреть нажав на кнопку "Стрим".

После нажатия появится окно стрима. В верхней части окна можно выбрать камеру которую вы хотите проверить.

При необходимости вернитесь в предыдущие меню и донастройте. После получения качественой картинки закройте это меню нажав на крестик в правом верхнем углу.

Чтобы вспышки гарели постоянно нажмите на кнопку "Постоянный" к меню настроек справа

Поле окончания настройки нажмите на конопку по циклу чтобы вспышки загаралиь лишь в момент съемки и гасли после окончания съемки.

Теперь в верхнем мнею где написано "Стальная ручка" и "Пластиковая ручка" выберите нужную вам использую переключатель.

Теперь переходим к заданию эталона.

Нажмите на кнопку "Эталон" в правом меню настроек.

Появится окно "Задание эталона"

Теперь нужно задать конту который будет инспектироваться. Чтобы нарисовать контур нажимайте левую кнопку мыши по контуру который вы хотите инспектировать. У вас должно получится что то вроде этого.

Если нужно взять весь кадр в нижнем меню нажмите на кнопку "Весь кадр"

Если нужно очистить весь контур в нижнем меню нажмите на кнопку "Очистить"

Если нужно удалить последнюю точку в нижнем меню нажмите на кнопку "Удалить точку"

Если нужно добавить еще одну точку можду уже существующами точками нажмите на кнопку "Задать радиус"

Вы увидите черные точки, при нажатии на одну из них она станет белой и будет описывает угол контура как белые точки.

В левой части окна нужно выбрать остальные камеры и так же нарисовать контур.

При необходимости можно взять текущие с камер нажав на конопку "Обновить кадры"

После выделения всех контуров (5 контуров) определите на какой камере виден стык этикетки. Чтобы его выделить нажмите на кнопку "Назначить камерой шва"

Чтобы начать приовать область шва зажмите ловую кнопу на одном краю стыка и не отпуская левую клавишу мыши проведите до другого края, затем отпустити левую кнопку мыши и уведите мышь в сторону чтобы уидеть голубой прямоугольник, этим прямоугольником нужно захватить примерную зову шва, где он возможно может находится в будущем.

Для подтверждения размера голубого прямоугольника нажмите ещё раз левую кнопку мыши.

После нажмите на кнопу "Задать и использовать эталон". После нажатия сохранится вся ваша настройка из текущего меню и начнется инспекция.

Теперь повторите всё тоже самое начиная с создания контура но для воторой группы. Группу можно сменить в левой части этого окна.

После сохранения настроек для второй группы можно выйти из этого окна нажав крестик в правом верхнем углу

В правом меню настроек в самом низу находятся настройки анализа

Для открытия настроек нажмите на интересующюю вас вкладку.

Настройки в вкладке "Геометрия / стык"

Находится настройка максимального смещения стыка

Если вы изменили значение нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения настройки

Во вкладке "Количество кадров" находится настройка сколько последних инспекций будет сохраняться.

Если вы изменили значение нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения настройки

Во вкладке "Настройка анализа" находятся настройки анализа. Подробно все параметры описаны ниже.

Если вы изменили значение нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения настройки

Настройки инспекции

Как читать: у каждого параметра — что делает, дефолт, что будет, если крутить вверх/вниз, и когда трогать.

Итоговый вердикт: система считает «оценку аномалии» от 0 до 1. Если оценка выше порога → БРАК, иначе → ГОДЕН.

Крутить по одному параметру за раз и проверять на 5–10 реальных кадрах (и брак, и годные).

Быстрый выбор: что крутить при проблеме

| Проблема на линии | Куда смотреть в первую очередь |
| --- | --- |
| Много ложного брака (годное бракуют) | Порог по умолчанию ↑, Мин. площадь дефекта ↑, Мин. diff-сигнал ↑, Перцентиль diff ↑ |
| Пропускают реальный брак | Порог по умолчанию ↓, Мин. diff-сигнал ↓, Мин. площадь дефекта ↓ |
| Ложные срабатывания на кромках / рамке / бликах по краю | Коэффициент подавления краёв ↓ |
| Ложные на тексте / логотипе / мелкой печати | Мин. контраст текста ↑, Порог структуры текста |
| Не ловят стёртую / бледную надпись | Усиление потери контраста ↑, градиенты потери контраста |
| Царапины то тонкие видны, то нет | Блок «царапины» (площадь / пропорция / нижние пороги) |
| Шум на гладкой поверхности | CLAHE выключить или Предел CLAHE ↓ |
| «Живучая» зона, где всегда ложно | Нарисовать FP-зону + Включить повторную проверку FP |

Параметры

Порог по умолчанию — 0,25

Что делает: граница между ГОДЕН и БРАК. Сравнивается с итоговой оценкой дефекта (0…1).

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ выше (например 0,35…0,45) | Система «строже к браку»: меньше ложных браков, легче пропустить слабый дефект |
| ↓ ниже (например 0,15…0,20) | Чувствительнее: ловит слабые дефекты, больше ложных браков |

Когда трогать: первый рычаг, если линия «слишком злая» или «слишком мягкая». Остальное — если порог уже разумный, а тип ошибок всё равно не тот.

Использовать PatchCore — по умолчанию **вкл**

Что делает: включает нейросетевую модель (если она загружена). Итоговая оценка = максимум из модели и обычной эвристики по разнице кадров.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| Вкл | Лучше ловит «непохожие» дефекты; может чаще браковать при нестабильном освещении/позиции |
| Выкл | Только классическая разница с эталоном — проще предсказывать поведение, но часть сложных дефектов может уходить |

Когда трогать: отключать для диагностики («это модель шумит или diff?») или если модель не обучена / не нужна на этом продукте.

Мин. площадь дефекта — 6

Что делает: самые мелкие пятнышки на карте отличий отбрасываются (площадь в пикселях).

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ | Меньше шума и пылинок → меньше ложного брака; мелкие реальные дефекты могут пропасть |
| ↓ | Ловит мелкие точки; больше ложных срабатываний от шума камеры |

Когда трогать: сыпется мелкий «снег» на маске — поднимать; пропускают точечные дефекты — опускать.

Мин. пропорция царапины — 3

Что делает: насколько вытянутым должно быть пятно, чтобы считаться «тонкой царапиной» (длина / ширина).

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ (4…6) | Только очень длинные тонкие линии; короткие штрихи отфильтруются |
| ↓ (2…2,5) | Чаще сохраняются вытянутые объекты, в т.ч. ложные «полоски» |

Когда трогать: реальные царапины пропадают с маски — чуть ↓; ложные полоски по текстуре — ↑.

Мин. diff-сигнал — 12

Что делает: если самое сильное отличие кадра от эталона слабее этого значения — считаетс.я, что сигнала нет (оценка ≈ 0, ГОДЕН).

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ | Игнорирует слабые отличия (свет, вибрация, мелкий шум) |
| ↓ | Реагирует на более слабые отличия — риск ложного брака |

Когда трогать: «всё чинит, но иногда бракует почти идеальное» — ↑; «слабые дефекты не видит вообще» — ↓.

Перцентиль diff — 98

Что делает: насколько «жёстко» отсекается карта отличий при построении маски дефекта. Выше перцентиль — в маску попадают только самые яркие отличия.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ (99…) | Маска чище, меньше площади; слабые зоны могут не попасть |
| ↓ (95…97) | Маска шире, больше пикселей; больше шума и ложных пятен |

Когда трогать: маска «размазана» по всему кадру — ↑; дефект есть на картинке отличий, но маска пустая — ↓.

Нижний порог оценки царапины — 0,35

Что делает: если система увидела достаточно вытянутый дефект (см. следующий параметр), оценка не опустится ниже этого пола — царапина не «растворится» в слабом score.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ | Тонкие длинные дефекты чаще дают БРАК |
| ↓ | Царапины могут пройти как ГОДЕН, если остальной сигнал слабый |

Когда трогать: длинные царапины видны глазом, но статус ГОДЕН — ↑; наоборот, ложные «полоски» всегда жмут в брак — ↓ (и смотреть пропорцию).

Нижний порог пропорции царапины — 4,5

Что делает: с какой вытянутости включается «пол» оценки выше. Должна быть заметно длиннее и тоньше обычного пятна.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ | Пол оценки включается только на очень длинных царапинах |
| ↓ | Пол срабатывает чаще (и на менее вытянутых объектах) |

Когда трогать: вместе с «Нижний порог оценки царапины». Сначала пропорция (когда считать царапиной), потом пол оценки (насколько жёстко браковать).

Коэффициент подавления краёв — 0,2

Что делает: глушит отличия вдоль стабильных границ эталона (кромка детали, рамка, жёсткий контур). 0 — почти полное глушение на краях, 1 — края не глушатся.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↓ к 0 | Меньше ложного брака от сдвига/дрожания по контуру |
| ↑ к 1 | Края учитываются сильнее — можно ловить дефекты на кромке, но больше ложных от позиционирования |

Когда трогать: брак «гуляет» по контуру детали при нормальном продукте — ↓.

Мин. контраст текста — 55

Что делает: в зонах, похожих на текст/печать, слабые отличия обнуляются. Остаются только достаточно сильные.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ | Меньше ложных срабатываний на буквах, логотипе, сетке печати |
| ↓ | Чувствительнее к изменениям на тексте (и к шуму печати) |

Когда трогать: брак на надписях без реального повреждения — ↑.

Порог структуры текста — 30

Что делает: насколько охотно область эталона помечается как «текст/структура». От этого зависит, где применяется правило «Мин. контраст текста».

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ | Меньше зон считается текстом — текстовые правила реже включаются |
| ↓ | Больше зон как текст — сильнее защита от ложных на печати (и риск пропустить дефект «внутри» текста) |

Когда трогать: если «Мин. контраст текста» не помогает или, наоборот, глушит слишком большую область.

Усиление потери контраста — 2

Что делает: усиливает отличия там, где на эталоне был контраст (например текст), а на текущем кадре он ослаб — типичный случай стёртой / выцветшей печати.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ | Лучше ловит «пропавший» контраст / стёртые надписи |
| ↓ | Меньше реакции на выцветание; меньше ложных от лёгкого изменения печати |

Когда трогать: пропускают стёртый текст — ↑; ловят «чуть бледнее обычного», но брак по смыслу нет — ↓.

Градиент эталона при потере контраста — 40

Что делает: порог «на эталоне здесь был заметный край/текст». Выше — зона потери контраста отмечается только на более резких местах эталона.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ | Реже срабатывает детект «пропал контраст» |
| ↓ | Чаще ищет потерю контраста, в т.ч. на более слабых текстурах |

Градиент текущего кадра при потере контраста — 15

Что делает: порог «на текущем кадре край стал слабым». Если на эталоне край сильный, а на текущем слабее этого порога — подозрение на стирание.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ | Текущий кадр должен быть ещё «бледнее», чтобы сработало — меньше ложных |
| ↓ | Легче считать контраст «пропавшим» — чувствительнее к стиранию |

Когда трогать: оба градиента — в паре с «Усиление потери контраста», мелкими шагами.

Включить CLAHE — по умолчанию **вкл**

Что делает: локально выравнивает контраст кадра перед сравнением с эталоном. Помогает при неровном освещении, но может «проявить» текстуру и шум.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| Вкл | Стабильнее при разном свете; на гладких/блестящих поверхностях может добавить шума |
| Выкл | Спокойнее на однородных поверхностях; слабее к перепадам освещения |

Когда трогать: гладкий продукт «шумит» без дефекта — попробовать выкл.

Предел отсечения CLAHE — 1,2

Что делает: сила CLAHE. Работает только если CLAHE включён.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ | Сильнее подчёркивает локальные различия — виднее слабые дефекты, больше шума |
| ↓ | Мягче; ближе к «как без усиления» |

Включить повторную проверку FP — по умолчанию **вкл**

Что делает: учитывает зоны ложных срабатываний (FP), которые заранее нарисовали на продукте. Если зона «активировалась», система пересчитывает оценку с подавлением этой области.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| Вкл | Нарисованные FP-зоны реально глушат ложный брак |
| Выкл | FP-зоны игнорируются (как будто их нет) |

Когда трогать: обычно держать вкл. Выключать для проверки: «брак из-за FP-логики или дефект настоящий?».

Сами зоны задаются отдельно (не этим списком параметров).

FP триггер diff q90 — 22

Что делает: насколько сильным должно быть отличие внутри FP-зоны, чтобы зона считалась активной и пошла в пересчёт. Смотрится 90-й перцентиль отличий в зоне.

| Действие | Эффект |
| --- | --- |
| ↑ | Зона реже активируется — FP-подавление срабатывает реже |
| ↓ | Зона активируется легче — чаще глушит отличия в размеченной области |

Когда трогать: FP-зона есть, но ложный брак всё равно проходит — ↓. Зона глушит слишком агрессивно (в т.ч. рядом с реальным дефектом) — ↑.

Практичный порядок настройки

- Выставить нормальный свет и эталон, проверить позиционирование.

- Порог по умолчанию — грубо подогнать долю ложного брака / пропусков.

- Если шум мелкий — Мин. площадь / Мин. diff-сигнал / Перцентиль diff.

- Если ложное по контуру — Коэффициент подавления краёв.

- Если ложное на печати — текстовые параметры; если пропускают стирание — блок потери контраста.

- Царапины — отдельным блоком, не смешивать с порогом в одном шаге.

- Хронические «больные» места кадра — FP-зона + проверка FP.

Не меняйте сразу 5 параметров: потом непонятно, что помогло.

Для остановки инспекции и сброса эталона нажмите на кнопку "Сброс"